北京六一DYCP-31DN琼脂糖水平电泳仪电泳槽 核酸电泳仪（小号）

产品详情

产品编号

122-3146

用途

适用于鉴定、分离、制备 DNA，以及测定其分子量

特点

＊制胶器模具成型，可以制作四种尺寸不同的胶

＊透明上盖开孔式设计，便于散热，方便观察

＊凝胶托盘带有荧光标尺，便于观察

＊高柔韧性导线，开盖断电，确保安全

＊聚碳酸酯注塑成型，无渗漏

＊桥式设计，节省缓冲液

＊耐高温，不变形

＊限位功能，操作准确

＊可拆卸电极架及电极头，方便彻底清洗和维修

外型尺寸

（L × W × H）：310 × 150 ×120mm

凝胶板规格

（L×W）：大胶 120×120mm；宽胶120x60mm ；

长胶 60x120mm；小胶 60 × 60mm

试样格

2+3 齿（ 2.0mm 厚），6+13 齿，

8+18 齿（1.0mm、1.5mm 厚），

11+25 齿（1.0mm 厚）可用排枪加样

重量

1kg

缓冲液总容量

650ml

配置清单

编号 名称 标配数量

413-1402 电泳仪(主体) 1个

413-1403 电泳仪(上盖) 1个

144-0011 电泳导线 1副

143-3146 制胶器 1个

143-3143 60×60mm凝胶托盘 2个

143-3142 60×120mm凝胶托盘 1个

143-3141 120×60mm凝胶托盘 1个

143-3144 120×120mm凝胶托盘 1个

141-3143 1.0mm25齿(11齿)试样格 4把

141-3141 1.5mm13齿(6齿)试样格 1把

141-3145 1.0mm13齿(6齿)试样格 1把

141-3142 1.5mm18齿(8齿)试样格 1把

141-3146 1.0mm18齿(8齿)试样格 1把

141-3144 2.0mm3齿(2齿)试样格 1把

https://www.liuyi17.com